Поворотный стол для 3D-фотосъёмки

Что это?

При необходимости получить трехмерную модель объекта методом 3d-фотосъемки для повышения качества результата и упрощения процесса используют поворотный стол – автоматически вращающуюся на 360 градусов платформу. На рынке представлено большое разнообразие моделей разного размера и сложности реализации, но в целом устройство представляет собой сочетание простейших компонентов, повторить и собрать свой вариант которого сможет каждый заинтересовавшийся любитель!

Что нам понадобится?

Основные детали:

- Столешница;

- Плата Iskra Neo;

- Биполярный шаговый двигатель;

- Драйвер шагового двигателя;

- ИК-пульт;

- ИК-приемник;

- Блок питания 12В.

Алюминиевый профиль:

- 20x20x150 I-Typ Nut 5	- х1;

- 20x20x260 I-Typ Nut 5	- х2;

- 20x40x150 I-Typ Nut 5	- х6.

Детали, распечатанные на 3d-принетре:

- Угловое крепление цельное;

- Угловое крепление с отверстием;

- Соединитель центральный правый – x2;

- Соединитель центральный левый – x2;

- Крепление центральной планки – x2;

- Крепление для управляющей платы (Iskra Neo);

- Крепление двигателя;

- Крепление для блока питания;

- Крепление для драйвера двигателя;

- Стяжка проводов – x3;

- Шестеренка с креплением к столешнице

- Шестеренка на вал двигателя.

Фурнитура:

- Винт M4X8 DIN912 – x52;

- Т-гайка М4, паз 6, H29 – x52;

- Ходовой вал d=8mm L=52mm;

- Подшипники D16 d8 h5 – x2;

- Подшипники D19 d8 h6 – х6;

- Шайбы;

- Винт M8x45 – x6;

- Гайка М8;

- Винт M3X8 – x4;

- Кнопка – выключатель.

- Провода.

Как это собрать?

- Боковые детали:

- Вкрутите в центральное отверстие углового крепления винт М8Х35 и наденьте на него шайбу-подшипник D19-шайбу-гайку M8 и закрутите гайку до упора:

- Прикрутите детали профиля 20Х40 к угловым креплениям с помощью винтов M4X8 и Т-гаек M4:

- Повторите процесс сборки для получения второй боковой детали:

- Центральная деталь:

- Соедините центральное левое и центральное правое крепление профилем 20Х40:

- Повторите процесс сборки для получения аналогичной детали:

- Вложите детали профиля 20Х20Х260 в пазы и закрепите винтами M4X8 и Т-гайками:

- Закрепите вторую деталь на противоположных концах деталей профиля 20Х20Х260:

- Закрепите на детали профиля 20Х20Х150 крепление двигателя и два крепления центральной планки с помощью винтов M4X8 и Т-гаек, закрепите шестерёнку на вале двигателя и прикрутите его к креплению:

- С помощью винтов M4X8 и Т-гаек прикрутите крепления центральной планки к деталям профиля 20X20X260 (!соблюдая разметку!):

- Прикрутите боковые детали, собранные на шаге 1, к центральным соединителям:

- Hardware:

- Подготовьте плату IskraNeo, драйвер шагового двигателя и ИК-приёмник:

- Подготовьте провода и клеммы для соединения устройств и подключения питания:

- С помощью обжимных клещей и паяльника подготовьте следующие провода:

1 – Питание IskraNeo и N драйвера двигателя;

2 – Подключение драйвера двигателя и ИК-приемника к IskraNeo ( +/- x4 и 4 провода, передающие сигнал)

3 – Кнопка включения платы и драйвера двигателя.

- Подключите IskraNeo и драйвер двигателя к блоку питания:

- Вставьте в крепление двигателя подшипники D16.

- Закрутите вал в крепление с шестеренкой и закрепите его на столешнице.

- Вставьте столешницу с валом в подшипники:

Код

Демонстрация работы

Что можно сделать ещё?

- Закрепить на корпусе два лазера и фотокамеру для получения возможности сканировать объекты и получать их 3d-модели.

- Снабдить стол дисплеем для возможности осуществления интерактивной настройки режимов сканирования.

- Сделать конструкцию большего размера для съемки громоздких объектов.